合肥高科科技股份有限公司

废气治理系统招标文件

招标人：合肥高科科技股份有限公司

二零二四年九月

第一章：招标邀请及项目说明

尊敬的供应商伙伴：

您好！

我公司拟对合肥高科铭传路工厂等离子设备改造升级进行招标，特邀请贵单位参加投标。现就本次招标有关事项通知如下：

- 目前处理工艺

目前废气处理工艺为低温等离子+活性炭吸附，治理风量为 2 套 30000m³/h，1 套 50000m³/h，合计 110000m³/h。

二、项目要求

2.1采用活性炭吸附脱附催化燃烧工艺

2.2 环保设备设计目标要求

严格遵守国家环境保护的政策和安徽省、合肥市相关的法律法规、规范和标准。

通过分析比较和调查研究，选用符合实际的工艺方案，以期获得较大的社会效益、经济效益和环境效益。

采用先进可靠的废气治理工艺，选用安全可靠的废气处理系统和工程材料，确保废气治理工艺和装置的技术上的先进性、经济上的合理性和操作上的可靠性。

结合本项目的特点，按照不同浓度的废气的不同情况和治理需求，采用与之相应的废气治理工艺技术，在确保实现治理目标的同时，以降低废气治理系统综合运行费用和节约能耗，满足国家对环境保护的总体要求。

2.2.1满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第1部分:涂料、油墨及胶粘剂工业》（DB34/4812.1-2024）标准。

2.2.2车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率大于等于2kg/h时，NMHC去除效率应不低于80%;若同一车间或生产设施有多个排气筒排放 VOCs 时，应合并计算。

2.2.3挥发性有机物基本污染物项目排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度mg/m³ | 最高允许排放速率a kg/h | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NMHC | 50 | 1.5 | 车间或生产设施 的排气简 |
| 2 | 苯系物b | 15 | 0.5 |  |
| a污染治理设施的去除效率≥90%视同最高允许排放速率达标，最高允许排放速率以等效排气筒排放速率计。 b包括苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯，其中三甲苯待国家或安徽省污染物监测方法标准发布后实施. |  |  |  |  |

2.2.4挥发性有机物特征污染物项目排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度mg/m³ | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 1 | 车间或生产设施的排气简 |
| 2 | 甲苯 | 3 |  |
| 3 | 二甲苯 | 12 |  |
| 4 | 乙酸酯类a | 50 |  |
| a乙酸酯类是乙酸乙酯和乙酸丁酯的合计。 |  |  |  |

第二章：招标投标须知

1、价格填写要求：投标人必须按照我司提供的招标标书格式进行报价，所列清单项无论价格是否填写，默认总价均已包含，不填价格项目默认按照赠送进行处理，合同确定后不得以报价未报另外增加价格。该报价为最终价格，不在进行议价。

2、投标方式：将第三部分投标报价书以PDF文件格式加盖公章及骑缝章发送到邮箱：sec@gaoco.cn。

3、招标截止时间：2024年10月10日中午12：00（2024年9月30日前技术交流，联系方式：15256557233）。

- 4、开标：开标时间由我司内部进行确定，我司将以邮件或电话的形式反馈给潜在供应商，然后由业务部门进行电话沟通或面谈，具体时间以业务部门通知为准。

第三章：投标报价书

1、报价单位：请填写

2、报价方案：

# 3. 如果报价方标书被接受，报价方需将履行招标文件规定的每一项要求，按要求完成运维服务。

4. 报价方同意按照招标文件规定，提供招标者要求的所有资料。

# 5. 报价方愿按《中华人民共和国合同法》和《反不正当竞争法》履行自己的全部责任，承认并遵守标书所有内容。

# 6.投标时附上公司营业执照、公司简介和客户业绩表。

报价单位（签章）：

报价联系人及联系电话：

联系人邮箱：

日期：